1.pielikums

TIRGUS IZPĒTE

“Mobilas konteinertipa biroja ēkas piegāde un uzstādīšana”

ID Nr. JKP 2026/12

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TehniskAIS PIEDĀVĀJUMS

Atbilstoši pasūtītāja izvirzītajām prasībām, pretendentam ir jāpiegādā un jāuzstāda jauna mobila (pārvietojama) konteinertipa biroja ēka ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. Ēkā paredzēts ievietot skapi rokas instrumentu uzglabāšanai un darba apģērbam, kā arī biroja galdu un krēslu.

| Nr.p.k. | Tehniskās specifikācijas minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums, aprakstot prasību izpildi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vispārīgie izmēri - Garums: ~4000 mm (atkarībā no ražotāja standarta) - Platums: ~2500 mm (atkarībā no ražotāja standarta) - Augstums: 2500–2700 mm (atkarībā no ražotāja standarta) - Iekšējā platība: ne mazāka kā 9 m² |  |
| 2. | Konstrukcija - Rāmis: metināts tērauda profils - Sienas: sendvičpaneļi vai metāla loksnes ar siltinājumu* - Grīda: tērauda rāmis, siltinājums*, mitrumizturīga saplāksnis, PVC segums - Jumts: metāla loksne ar hidroizolāciju, siltinājums* - Ārējais pārklājums: pulverkrāsojums vai cinkots metāls * Konteinerim jābūt siltinātam (sienas, grīda, jumts) ar materiālu, kas nodrošina telpas ekspluatāciju ziemas apstākļos, saglabājot darba temperatūru atbilstoši darba vides prasībām |  |
| 3. | Logi un durvis - Logi: - Skaits: 2 gab - 4m un 2,5m sienās - Tips: PVC vai metāla rāmis - Izmērs: 800×1000 mm (vai ražotāja standarts) - Dubultstikls, 1 gab. atverams - Durvis: - 1 gab., metāla vai PVC - Minimālais izmērs: 900×2000 mm - Slēdzene ar cilindru |  |
| 4. | Elektroinstalācija - Iekšējais sadales skapis: automātslēdži, drošinātāji - Rozetes: - Vismaz 4 gab. (min. 16 A) - Izvietojums gan zem viena un gan otra loga - Apgaismojums: - 1–2 LED griestu lampas (min. 18–24 W) - Slēdzis pie ieejas - Papildu prasības: - Kabeļi ievilkti kanālos - Zemes kontūra pieslēgums |  |
| 5. | Klimata nodrošinājums - Apkure pēc izvēles (elektriskais konvektors 1–2 kW) - Ventilācijas restes vai mehāniskā ventilācija (nav obligāta, bet ieteicama) |  |
| 6. | Transportēšana un uzstādīšana - Konteiners jānodrošina ar pacelšanas cilpām vai kabatām iekrāvējam - Piegāde ar manipulatoru vai platformu - Uzstādīšana uz līdzenas pamatnes. |  |
| 7. | Drošības un kvalitātes prasības - Atbilstība EN 1090 vai līdzvērtīgam standartam - Ugunsdrošības klase: EI30 (ja siltināts ar minerālvati) - Metāla virsmu pretkorozijas aizsardzība - Garantija: min. 12 mēneši |  |
| 8. | Piegāde 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |

SAGATAVOJA:

| (juridiskās personas nosaukums, personas ar paraksta tiesībām vai pilnvarotās personas amata nosaukums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |
| --- | --- | --- |

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Te4.hniskās specifikācijas sagatavošanas datums 27.03.2026.